平成20年度プロセス設計

○○○の製造

○○○研究室

氏名１　氏名２

Keyword（日本語、英語5個）

日本語１　　　English1

日本語2　　　English2

日本語3　　　English3

日本語4　　　English4

日本語5　　　English5

目次

１．緒言　　....................................................................................................................  1

２．プロセスの概要

2.1 ◎◎プロセスの概要　　....................................................................................  2

2.2 設計条件　　......................................................................................................  4

３．反応工程

3.1 反応工程の概要と導入した仮定　　..................................................................  8

3.2 反応速度式　　..................................................................................................  9

3.3 反応器数の決定　　............................................................................................ 10

3.4 反応温度の最適化　　........................................................................................ 12

４．分離工程

4.1 分離工程の概要と導入した仮定　　.................................................................. 18

4.2 分離シーケンスの最適化　　............................................................................. 22

５．リサイクルを考慮した最適設計

5.1 リサイクル流れの最適化　　............................................................................. 25

5.2 物質収支と熱収支　　........................................................................................ 27

６．熱交換器群の最適化

6.1 分離工程の最適操作圧の考察　　...................................................................... 29

6.2 T-Q線図を用いた熱交換器群の最適構成　　..................................................... 35

７．詳細設計結果

7.1 反応工程　　....................................................................................................... 38

7.2 分離工程　　....................................................................................................... 42

８．経済評価　　.............................................................................................................. 45

９．結言　　...................................................................................................................... 50

謝辞　　............................................................................................................................. 51

参考文献　　...................................................................................................................... 53

付録

A. HYSYSでの最終プロセスフロー図　　...................................................................... 55

B. HYSYSでの最終物質収支表　　................................................................................. 57

C. RKG法による反応器シミュレーションプログラム　　.............................................. 60

第2章　プロセスの概要

2.1 ○○○プロセスの概要

本プロセス設計で対象とするのは，EBから，脱水素化反応によりSMを製造するプロセスである．本プロセスはSMARTプロセスと呼ばれ副生する水素を選択的に酸化燃焼させる水素酸化反応器を使用する．これにより，平衡を有利な方向に移動させることができ，さらに水素酸化反応器が中間ヒータの代わりとなる．よって，従来型よりも転化率の大幅向上と省エネルギー効果が期待できる．また，全体の基本フローはFig. 2.1に示すように主に反応工程と分離工程に分けられる．ただし，EB,SM,BZ,TOLはそれぞれエチルベンゼン，スチレンモノマー，ベンゼン，トルエンを表す．

Fig. 2.1 基本フロー

2.2 設計条件

条件設定

- 生産要求

純度99.9mol%のSMを年間5万トン生産するプラントを設計する．

副生成物であるBZ, TOLも製品とするため，BZ, TOLの純度は99mol%とする．

- 稼働時間

1日24時間，年330日稼働とする．

- 原料

エチルベンゼン　：　圧力：1atm　温度：25℃　純度：100%

空気　　　　　　：　圧力：1atm　温度：25℃　N2：79mol% O2：21mol%

主な仮定

配管や塔内での圧力損失は無視する．また，加圧すべき個所には，必ずコンプレッサー（ガス）か，ポンプ（液）を入れ，減圧すべき個所には，バルブ（ガス，液）・・・・

第3章　反応工程

3.1．反応速度式の決定

・・・・・

ここで反応速度定数は，Table 3.1に示す値を採用した[1]．

Table 3.1　工業触媒によるパラメータの値

|  | Ai[−] | 活性化エネルギーEi[kJ] |
| --- | --- | --- |
| 主反応1 | 0.851 | 90891 |
| 副反応2 | 14.00 | 207989 |
| 副反応3 | 0.56 | 91515 |
| 副反応4 | 0.12 | 103996 |
| 副反応5 | -3.21 | 65723 |
| 副反応6 | 21.24 | 73628 |

また水素酸化反応器では，以下の反応が起こる．r7kmolkg-m3 h

反応7：2H2+O2→2H2O

反応速度式は次のように与えられる[2]．

r7=k7PO20.8　　　　				(3.1)

k7=A7exp−E7RT				(3.2)

Fig. 3.3 反応器入口温度と出口流量の関係

ここで，一般的には副反応は活性化エネルギーが主反応より大きいため，温度が上がるほど副反応の反応速度は大きくなる．しかし，Fig. 3.3より温度を低くするとTOL量が増えることがわかる．これは，TOLは上記の反応式より水素量が多くなるほどに生成しやすく，またTOLの反応速度は温度依存性がBZより小さく反応器体積に依存してしまうからであると考えられる．

ここで，フラッディング・ウィーピング・飛沫同伴が起こらないように，段間隔を60cm（有効段間隔を57.5cm，くぐり深さを2.5cm）と決め，Fig. 3.1よりucを求めた．この時，ρVとρLは上昇蒸気量が最大となる段での値をHYSYSより読み取った．

Fig. 3.1　泡鐘塔の許容蒸気速度[5]

第7章　設計結果

7.1．最終フロー

最終フローをFig. 7.1に示す．

Fig. 7.1 最終フロー

7.2．プラントコスト算定基準

原料・製品価格・ユーティリティコストをTable 7.1に示す．

Table 7.1 プラント算定基準

また，装置コスト（減価償却期間を10年とする）は以下のように計算した．

反応器　　　　：　直径の1.066乗、高さの0.82乗に比例

蒸留塔　　　　：　直径の1.066乗、高さの0.82乗に比例

熱交換器　　　：　伝熱面積の0.65乗に比例

コンプレッサー：　所要動力の0.82乗に比例